ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU / OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /
1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
Montaż systemu monitoringu na budynkach Gminy Piekary Śl.– w zakresie załącznika adresowego.
2. ADRES INWESTYCJI: 
· 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Okulickiego 2
· 41-943 Piekary Śląskie, ul. Armii Krajowej 5
· 41-943 Piekary Śląskie, ul. Gen. Andersa 4
· 41-943 Piekary Śląskie, ul. Ks.Kpt. G. Waculika 20
· 41-943 Piekary Śląskie, ul. Ks.Kpt. G. Waculika 9
3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /
· Roboty remontowe: budynek po termomodernizacji 
· montaż okablowania pod warstwami docieplenia wraz z rozprowadzeniem po gankach piwnicznych / klatkach schodowych /
· kategoria okablowania 5E zabezpieczona w miejscach ogólnie dostępnych rurkami ochronnymi, powłoka wewnętrzna  PVC, izolacja HDPE 0,88 mm , rodzaj żyły: CU, 
· / 1 szt. /  rejestrator cyfrowy 08- kanałowego do 8 Mpx

· / 1 szt. /dysk twardy  HDD WD min. 4 TB obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx. ilość obsługiwanych dysków-1 szt, złącze HDMI, ilość obsługiwanych kamer min. 8 szt, Onvif,  prędkość nagrywania min. 200 kl/s 
· / 8 szt. / kamera 4 Mpx, rozdzielczość min 2560*1440, ogniskowa obiektywu 2,8 mm, o zasięgu min. IR 30 m / w nocy /, wraz z uchwytem 
· switch:  liczba portów POE-8, rodzaj obudowy desktop, porty FastEthernet 10 
· obudowa rejestratora metalowa- duża 
· kompleksowy montaż, konfiguracja i sprawdzenie systemu monitoringu

· całość zakresu  robót rozpatrywać łącznie z przedmiarem robót jako załącznikiem do wniosku. 
· oferent zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem oferty ze stanem faktycznym oraz lokalizacją budynku. 
·  rozmieszczenie kamer na elewacji  do uzgodnienia przed rozpoczęciem wykonania okablowania, 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

· 30 dni od daty podpisania umowy
5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

· posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia

· posiadanie wiedzy i doświadczenia

· dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

· materiał zostanie zakupiony i zabudowany na koszt wykonawcy bez możliwości składowania na budowie

· wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji rodzaj materiałów do zastosowania 

· zamawiający zobowiązuje się najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić wykonawcę o przyjęciu złożonej oferty.

· zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych materiałów

· wykonawca   obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych ( klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku ).
6. KRYTERIA OCENY

· 100%- cena
7. GWARANCJA
· na roboty: min 36 m-cy licząc od dnia odbioru robót

· materiał: wg gwarancji producenta licząc od dnia odbioru robót
