Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen.  Maczka 11 (wiodąca) w Piekarach Śląskich , w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60

I. Nazwa zamówienia:

„Śmietnik naziemny wraz z robotami towarzyszącymi

umiejscowiony przy budynku WM przy ul Gen. Maczka 11 (wiodąca) w Piekarach Śląskich”.

I. Adres obiektu, którego dotyczy program: ul. Gen. Maczka 11, Gen. Kleeberga 1,

Gen. Kleeberga 2.

II. Nazwa i kody CPV:

Kod: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kod: 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

III.	Zawartość opracowania:

Część opisowa zawierająca skrócony zakres prac budowlanych do wykonania oraz wymagania techniczne

IV. Autor opracowania:

Wojciech Lenik

1/ Spis treści

- Dane ogólne

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Określenia podstawowe

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV

- Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

2/ Informacje o terenie budowy

- Organizacja robót budowlanych

- Zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Ochrony środowiska

- Ochrona przeciwpożarowa

- Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Warunki bezpieczeństwa pracy

- Warunki dotyczące organizacji ruchu

- Zabezpieczenie chodników i jezdni

3/ Ogólne warunki wykonania robót

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

4/ Warunki szczegółowe wykonywania robót remontowo – budowlanych

5/ Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

6/ Dokumenty odniesienia Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ludzi

- Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

7/  Uwagi końcowe

1. Dane ogólne:

1.1 Przedmiot zamówienia

Dostawa i montażem fabrycznie nowych naziemnych pojemników workowych na odpady komunalne ul. generała Stanisława Maczka 11 w Piekarach Śląskich w miejscu istniejącego , utwardzonego placyku składowania odpadów :

- odpady zmieszane – pokrywa w kolorze czarnym 1 szt. wielkość 3.0 m3

- tworzywa sztuczne i metale – pokrywa w kolorze żółtym 1 szt. wielkość 3.0 m3

- szkło – pokrywa w kolorze zielonym 1 szt. wielkość 1,5 m3

- papier i makulatura – pokrywa w kolorze niebieskim 1 szt.  wielkość 3.0 m3

- odpady BIO – pokrywa w kolorze brązowym 1 szt. wielkość 1,5 m3

Zamówienie obejmuje:

- Uzyskanie wymaganych zezwoleń, zgłoszeń i uzgodnień (w tym lokalizację zabudowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich), oraz innych niezbędnych formalności związanych z realizacją zadania.

- Rozebranie i utylizacja istniejącej zabudowy placyku składowania odpadów,

- Montaż pojemników,

- Wykonanie przylegającego do korpusu pojemników, utwardzonego kostka betonową, miejsca na składowanie odpadów wielkogabarytowych o minimalnych wymiarach 1,50 m x 1,80 m,

- Ułożenie zakończonej krawężnikiem kostki brukowej pod pojemnikami, wokół pojemników i na miejscu do składowania odpadów wielkogabarytowych (z istniejącej lub nowej kostki, dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego materiału do wykonania nawierzchni), nie mniej niż 2,5 m2, nie więcej niż 20 m2

- Dostawę kluczy do zamków w ilości 200 szt.

- Termin wykonania nie później niż do 31.07.2021r.

Zamawiający wymaga użycia fabrycznie nowych materiałów i urządzeń pojemników.

- Certyfikaty i gwarancje:

- Korpus pojemnika musi posiadać minimum 10-letnią gwarancję.

- Wkłady workowe pojemników muszą posiadać minimum 2-letnią gwarancję.

- Pojemniki muszą spełniać wymagania norm PL EN 13071-1, 13071-2 i 13071-3 (Certyfikat lub deklaracja zgodności) i posiadać atest PZH.

- Cechy szczegółowe:

Materiały i konstrukcja pojemników:

- Pojemniki muszą być w kształcie czworoboku. Kształt musi pozwalać na instalację w ten sposób, aby boki pojemników przylegały do siebie.

- Pojemniki muszą być wykonane z polietylenu HDPE i być monolitem.

- Wkłady workowe dopasowane wielkością do korpusu, z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów, elastyczne, dwuwarstwowe – bez misy odciekowej (odpady suche) i z misą odciekową (odpady mieszane i BIO), misa zbierająca odcieki i zapobiegająca przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego, wkład workowy do składowania szkła wzmocniony warstwą odporną na przecięcia.

- Dopuszcza się pojemniki dzielone na mniejsze komory jednak każda z komór musi być wyposażona w indywidualną pokrywę z hakiem i osobnym wkładem workowym.

- Wielkość otworów wrzutowych musi mieć minimalną powierzchnię 0,25 m2, ale równocześnie zapewniać możliwość wrzucenia przedmiotów (np. kartonów) o długości minimum 60 cm.

- Maksymalne wymiary 1900x1900x1300 (szerokość x długość x wysokość).

- Górna krawędź korpusu pojemnika musi być wyposażona w metalową obręcz (minimum 2,0 mm grubości) uniemożliwiającą odkształcaniu się korpusu.

- Grubość ścianki korpusu musi mieć minimum 10 mm.

- Zgodnie z ustawą odpadową 1/3 pojemnika musi być wykonana w kolorze danej frakcji odpadów np. pokrywy pojemnika.

- Powierzchnia korpusu pojemnika musi być wykonana w kolorze o odcieniu ciemno szarym, posiadać przetłoczenia imitujące panele lub podobne formy wykończenia, aby uniknąć konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego obramowania ozdobnego.

- Pojemniki musza być wyposażone w zamki.

- Klapa wrzutowa, po otwarciu, musi pozostawać w pozycji otwarcia bez konieczności podtrzymywania jej ręką.

- Każdy pojemnik musi być wyposażony w tablice informującą o jego przeznaczeniu dla danej frakcji odpadów.

- W przypadku wkładów na odpady bio niezbędne jest wyposażenie ich w misę odciekową i dodatkową warstwę gumowana wewnątrz worka.

- Wkład na szkło musi być wyposażony w dodatkową wewnętrzną warstwę gumowaną odporną na przecięcia.

- Konieczny jest systemowy sposób kotwienia pojemników z gruntem uniemożliwiający samoistne przemieszczanie się pojemników.

- Opróżnianie pojemnika następuje poprzez podniesienie pokrywy pojemnika zintegrowanej z wkładem workowym, a otwarcie wkładu workowego z odpadami poprzez odryglowanie zamka spustowego za pomocą liny. Otwarcie wkładu musi się odbywać z poziomu gruntu.

- Do opróżniania stosuje się pojazdy wyposażone w system jednohakowy - hak zwykły, bez dodatkowych głowic funkcyjnych.

Rozmieszczenie pojemników i miejsca na składowanie odpadów wielkogabarytowych w uzgodnieniu z Zamawiającym

Zalecane odległości od budynków budowli i obiektów małej architektury

- Odległość od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – min. 10,00 m

- Odległość od urządzeń i elementów rekreacyjnych, placów zabaw – min. 10,00 m

1.2. Określenia podstawowe:

- Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego dla przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.

- Przedstawiciel Inwestora - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane

- Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsięwzięcia – przedmiotu robót.

1.3. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Pojemniki i kosze na odpady i śmieci - CPV 34928480-6

2 .  Informacje o terenie budowy:

Terenem budowy jest wyznaczone miejsca w otoczeniu budynków.

2.1.  Organizacja robót budowlanych:

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej budynku

2.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu. Wydzielenia stref niebezpiecznych wyłączonych z użytkowania, oznaczenia rejonu wykonywania prac stosownymi znakami ostrzegawczymi, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne w obszarze przylegającym do rejonu prowadzenia prac a także wewnątrz budynku w pobliżu miejsc prowadzenia prac.

2.4 Ochrony środowiska

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Elementy metalowe, PCW i gruz budowlany do i segregacji i wywiezienia na składowisko odpadów. Podejmie środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru.

2.5  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej instalacji w rejonie prowadzonych prac, powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne ( przypadku prowadzenia prac ziemnych) .Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora lub innego uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

2.7   Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

2.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy może być wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem miejscu rejonu obiektów prowadzenia prac. Pomieszczenie, w budynku może być udostępnione po uzgodnieniu stron.

2.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów w rejonie budynków na terenie, których wykonywane będą prace. Wjazd na teren przez bramę główną.

2.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem             i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku.

3. Ogólne warunki wykonania robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, roboty polegające na odtworzeniu stanu istniejącego zgodnie ze stanem zastanym jednak wyłącznie zgonie sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producenta materiałów stosowanych do napraw.

3.1 Kontrola jakości robót

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji             z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzenie winno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów – sprawdzenie dokonuje się wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2 Odbiór robót

- Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek – sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokołu odbioru robót ustalone odrębnym trybem.

Opracował: