Program funkcjonalno - użytkowy

Zaprojektuj i buduj: Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonych placów z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym przy ul. W. Roździeńskiego 85 i 81  
w Piekarach Śląskich.

- Przedmiot:

  - dostawa wraz z montażem pojemników na odpady komunalne dla 90 osób,

  - odpady zmieszane – pokrywa w kolorze czarnym 1 szt. wielkość 2,5 m3,

  - tworzywa sztuczne i metale – pokrywa w kolorze żółtym 1 szt. wielkość 5 m3,

  - szkło – pokrywa w kolorze zielonym 1 szt. wielkość 2,5 m3,

  - papier i makulatura – pokrywa w kolorze niebieskim 1 szt. wielkość 2,5 m3,

  - odpady BIO – pokrywa w kolorze brązowym 1 szt. wielkość 1,5 m3.

- Lokalizacja: działka nr 1783/352 dla budynku przy ul. W. Roździeńskiego 85 i 81 
w Piekarach Śląskich.

- Zamówienie obejmuje:

  - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń wraz ze skutecznym zgłoszeniem lub uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeśli wymagane, oraz uzgodnienie i wykonanie wszelkich innych, niezbędnych formalności związane z realizacją zadania (ewentualne kolizje z siecią uzbrojenia terenu, uzgodnienie projektu z gestorami sieci), uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. p. poż., sanitarno-higienicznym, itp.).

  - Wykop, dowóz fabrycznie nowych pojemników, montaż pojemników, wykonanie robót towarzyszących.

  - Wykonanie przylegającego do korpusu pojemników miejsca na składowanie odpadów wielkogabarytowych o wymiarach 1,5m x 3m oraz dojazdu z drogi publicznej do placu gospodarczego.

  - Zakup i ułożenie zakończonej krawężnikiem kostki brukowej o gr. 8cm wokół

pojemników i na miejscu do składowania odpadów wielkogabarytowych, całkowita powierzchnia placu gospodarczego min. 8m x 3m.

  - Dostawę kluczy wg ilości 2x lokali mieszkalnych –70 szt.

  - Opracowanie geodezyjnego obmiaru powykonawczego.

  - Zapewnienie pełnienia funkcji przez kierownika robót/budowy legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający wymaga użycia fabrycznie nowych materiałów i urządzeń pojemników.

- Certyfikaty i gwarancje:

  - Korpus pojemnika musi posiadać minimum 10-letnią gwarancję.

  - Wkłady workowe pojemników muszą posiadać minimum 2-letnią gwarancję.

  - Pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z dyrektywą 2006/42/WE, wykonane zgodnie z normą PN-EN 13071-1:2008, 2+A1-A12 i 3:2011, wkład workowy musi posiadać certyfikat ISO 21898.

- Cechy szczegółowe:

Materiały i konstrukcja pojemników:

  - Konstrukcja – zbiorniki półpodziemne o kształcie czworoboku składające się

z części naziemnej i podziemnej stanowiącej całość, kotwione w gruncie systemowo, wykonane z polietylenu HDPE.

  - Na każdym pojemniku dodatkowo opis zbieranych frakcji odpadów.

  - Wysokość części nadziemnej – maks. 1,50 m.

  - Wysokość części podziemnej – maks. 1,50 m.

  - Wkłady workowe dopasowane wielkością do części nadziemnej i podziemnej,
z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów, elastyczne, dwuwarstwowe – bez misy odciekowej (odpady suche) i z misą odciekową (odpady mieszane i BIO), misa zbierająca odcieki i zapobiegająca przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego, wkład workowy do składowania szkła wzmocniony warstwą odporną na przecięcia.

  - Mechanizm podnoszenia z opóźnionym zamykaniem – model jednohakowy dla wkładów workowych, podnoszony przy użyciu dźwigu z HDS.

  - Klapa otworu wrzutowego dla każdego z pojemników wyposażona w zamek i klucze.

- Rozmieszczenie pojemników i miejsca na składowanie odpadów wielkogabarytowych w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zalecane odległości od budynków budowli 
i obiektów małej architektury:

  - Odległość od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – min.10,00 m.

  - Odległość od urządzeń i elementów rekreacyjnych, placów zabaw – min. 10,00 m*.

*należy sprawdzić zgodność z aktualnymi przepisami prawa.