SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia:

- Montaż kompletnej instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym w budynkach mieszkalnych.

Adres inwestycji:

- Ks.Kpt. G. Waculika  9

- Ks.Kpt. G. Waculika  20

kod według CPV:

32552600-3 - Domofony
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314200-3 – Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania

Data opracowania: październik  2021 r.
Autor opracowania: Ireneusz Czyż

- Wstęp

- Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu instalacji
domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z aparatami wewnątrz
budynku mieszkalnego (ilość lokali mieszkalnych w budynku:

- Ks.Kpt. G. Waculika  9----------18; ilość klatek: 2

- Ks.Kpt. G. Waculika  20---------12; ilość klatek: 2

- Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przy zlecaniu i realizacji robót

- Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują podstawowe czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót. Wykonawca przed złożeniem
oferty zobowiązany jest do dokonania oględzin obiektu i zapoznania się z zakresem robót.

- Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

- Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
ze specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Materiały
Wymagania dotyczące właściwości materiałów instalacji powinny odpowiadać normom, zaleceniom i instrukcjom producentów-  należy stosować materiały powszechni stosowane, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności itp.

- Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji i jest zobowiązany do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt. Prace należy wykonywać w taki sposób aby umożliwić bezpieczne korzystanie z klatki schodowej przez lokatorów.

- Wykonanie robót

- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

- wykonanie okablowania oraz montaż  rozgałęźników do podłączenia mieszkań- całość instalacji do ułożenia pod tynkiem wraz z wykonaniem i zaprawieniem bruzd zaprawą,

- montaż kpl. kasety cyfrowej domofonu cyfrowego / kaseta cyfrowa rozmowna odporna na warunki atmosferyczne, wandaloodporna, podświetlane przyciski klawiatury. Klawiatura mechaniczna, akustyczna z optyczną sygnalizacją klawiatury wraz z czytnikiem breloków zbliżeniowych. Wyświetlacz LCD podgrzewany. Czterocyfrowy  kod otwarcia dla każdego lokatora,

- montaż zasilacza wraz z obudową oraz zabezpieczeniem 230 V 6A,

- montaż kpl. listy lokatorów wraz z ramką,

- montaż elektrozaczepu w drzwiach wejściowych, oraz wkładek numerycznych do zamka wraz z dostarczeniem kluczy dla lokatorów- 1 szt./ lokal,

- sprawdzenie i regulacja / wymiana samozamykacza

- montaż unifonu z wyłącznikiem wraz z brelokami dla lokatorów- kolor biały / unifon z regulacją głośności sygnału dzwonka i możliwością wyłączenia sygnału. Przycisk otwarcia drzwi oraz regulacja głośności nie widoczna na obudowie,

- kompleksowy montaż, uruchomienie i regulacja systemu- praca próbna i testowanie systemu,

- całość zakresu  robót rozpatrywać łącznie z przedmiarem robót jako załącznikiem do wniosku,

- rzeczowy zakres robót do rozliczenia kosztorysem/ kalkulacją powykonawczą

- oferent zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem oferty ze stanem faktycznym oraz lokalizacją budynku.

5. Kontrola jakości
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6. Okres gwarancji i rękojmi

- wymagany okres gwarancji – min. 36 miesięcy;

- wymagany okres rękojmi – min. 36 miesięcy.

- materiał w zakresie gwarancji producenta

7. Konserwacja podstawowa – bezpłatna - stała konserwacja i serwis instalacji domofonowej w okresie gwarancji
Poza obowiązkami wynikającymi z udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany
do bezpłatnej stałej konserwacji i serwisu instalacji domofonowej w okresie gwarancji. W ramach stałej konserwacji i serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

- konserwacji elektrozaczepów w drzwiach wejściowych,

- konserwacji elektroryglów w drzwiach wejściowych

- wymiany wizytówek lub dodania/usunięcia numerów/nazwisk mieszkań na spisie

- usuwania przerw w dopływie sygnału między panelem sterowania a aparatem
słuchawkowym w mieszkaniu

- przeglądu instalacji domofonowej wraz z usunięcia nieprawidłowości

- regulacji samozamykaczy

- czyszczenia i smarowania zamków drzwiowych, kontroli połączeń śrubowych w zamkach,

- innych czynności konserwacyjnych zapewniających pełną sprawność instalacji
domofonowej.

- usuwanie usterki powinno nastąpić w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia,
a w przypadku niemożliwości jej usunięcia (brak dostępu do lokalu) w terminie możliwie najkrótszym wraz z poinformowaniem Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia awarii np. zablokowania drzwi (lub braku możliwości ich otwarcia) usługę należy wykonać niezwłocznie - najpóźniej do 2 godzin od zgłoszenia, gdyż usterka ta może mieć wpływ na doprowadzenie do zniszczenia skrzydła drzwiowego.

- gwarancja nie obejmuje dewastacji, kradzieży.

- w przypadku wystąpienia konieczności wymiany elementów instalacji domofonowej (dotyczy napraw i wymian nie wynikających wprost z udzielonej gwarancji a także dodatkowych czynności serwisowych) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia stosownego protokołu z przeglądu oraz przygotowania oferty cenowej.

8. Materiały - należy stosować materiały powszechnie stosowane, dopuszczone do użytku,
posiadające wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty, deklaracje zgodności itp. Poniżej
przedstawiono ich minimalne parametry techniczne jakie powinny zostać spełnione:

- samozamykacz z ramieniem nożycowym,
- bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie EN 2-4,
- regulowana końcowa faza zamykania i prędkość zamykania,
- blokada położenia otwarcia w zakresie 70°-150° (za pomocą mechanizmu blokującego),
- faza dobicia regulowana hydraulicznie za pomocą śruby umieszczonej na powierzchni czołowej urządzenia oraz funkcja tłumienia otwierania (GEZE TS 2000 NV BC),
- kolor srebrny lub ciemny brąz.

- wkładka bębenkowa:
- różne wymiary dostosowane do drzwi wejściowych (symetryczne, asymetryczne),
- trwałość mechanizmu – min. 50000 cykli,
- klucz płaski ząbkowany do wkładki bębenkowej uniwersalnej; nikiel lub mosiądz.

- zamek wpuszczany:
- nitowana stalowa blacha czołowa,
- różne wymiary dostosowane do drzwi wejściowych,
- trwałość mechanizmu – min. 50000 cykli.

- klamko–gałki:
- zastosowanie w drzwiach zewnętrznych,
- długi szyld lub szyld owalny (w zależności od rodzaju klamko - gałki zamontowanej
w skrzydle drzwiowym),
- stalowa, malowana proszkowo w kolorze brązowym/czarnym/szarym,
- szyld na wkładkę,
- standardowa jakość.

- elektrozamek:
- symetryczny bądź niesymetryczny – dostosować do istniejącego,
- wymiary zewnętrzne elektrozamka – dostosować do istniejącego,
- regulacja zapadki – w zakresie 3mm.

9.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z poleceniem inspektora nadzoru. Polecenia uprawnionego Przedstawiciela Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami wynikającymi o użytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji użytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiału. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający funkcjonowaniu ruchu pieszych.

10. Dokumenty odniesienia Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- wykaz obiektów budowlanych

- elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ludzi

- przewidywane zagrożenia przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

11. Uwagi końcowe:

- niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z przedmiarem robót. - Przed złożeniem oferty Zamawiający oczekuje od Oferenta zapoznania się z obiektem, w którym mają być prowadzone prace budowlane.

Piekary Śląskie , październik  2021