Załącznik nr 3

Program funkcjonalno - użytkowy

Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonego placu

z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym przy                              ul. W. Sikorskiego 8a, b, c, d w Piekarach Śląskich.

- Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem pojemników na odpady komunalne dla 60 lokali mieszkalnych:

- odpady zmieszane – pokrywa w kolorze czarnym 1 szt. wielkość 2,5 m3,

- tworzywa sztuczne i metale – pokrywa w kolorze żółtym 1 szt. wielkość 5 m3,

- szkło – pokrywa w kolorze zielonym 1 szt. wielkość 2,5 m3,

- papier i makulatura – pokrywa w kolorze niebieskim 1 szt. wielkość 2,5 m3,

- odpady BIO – pokrywa w kolorze brązowym 1 szt. wielkość 1,5 m3.

Lokalizacja:

Działka nr 2870/264 dla budynku przy ul. Władysława Sikorskiego 8a, b, c, d w Piekarach Śląskich.

Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie projektu, uzyskanie wymaganych zezwoleń wraz ze skutecznym  zgłoszeniem oraz uzgodnienia i inne niezbędne formalności związane z realizacją zadania.

- Wykop, dowóz pojemników, montaż pojemników.

- Wykonanie przylegającego do korpusu pojemników miejsca na składowanie odpadów wielkogabarytowych o wymiarach 1,5m x 4m.

- Zakup i ułożenie zakończonej krawężnikiem kostki brukowej o gr. 8cm wokół pojemników i na miejscu do składowania odpadów wielkogabarytowych, całkowita powierzchnia placu gospodarczego 8m x 4m.

- Dostawę kluczy wg ilości lokali mieszkalnych – 60 szt.

Zamawiający wymaga użycia fabrycznie nowych materiałów i urządzeń pojemników.

- Certyfikaty i gwarancje:

Korpus pojemnika musi posiadać minimum 10-letnią gwarancję.

Wkłady workowe pojemników muszą posiadać minimum 2-letnią gwarancję.

Pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z dyrektywą 2006/42/WE, wykonane zgodnie z normą PN-EN 13071-1:2008, 2+A1-A12 i 3:2011, wkład workowy musi posiadać certyfikat ISO 21898.

- Cechy szczegółowe:

Materiały i konstrukcja pojemników:

- Konstrukcja – zbiorniki półpodziemne o kształcie sześcioboku składające się z części naziemnej i podziemnej stanowiącej całość, kotwione w gruncie systemowo, wykonane ze stali ocynkowanej obudowana panelami powlekanymi,

- na każdym pojemniku dodatkowo opis zbieranych frakcji odpadów,

- wysokość części nadziemnej – maks. 1,50 m,

- wysokość części podziemnej – maks. 1,50 m,

- aluminiowa lub stalowa pokrywa pojemnika z otworem wrzutowym,

- wkłady workowe dopasowane wielkością do części nadziemnej i podziemnej,            z materiału dostosowanego do rodzaju odpadów, elastyczne, dwuwarstwowe – bez misy odciekowej (odpady suche) i z misą odciekową (odpady mieszane i BIO), misa zbierająca odcieki i zapobiegająca przedostawaniu się odcieków do zbiornika głównego, wkład workowy do składowania szkła wzmocniony warstwą odporną na przecięcia,

- mechanizm podnoszenia z opóźnionym zamykaniem – model jednohakowy dla wkładów workowych, podnoszony przy użyciu dźwigu z HDS,

- klapa otworu wrzutowego dla każdego z pojemników z odbojnikami, wyposażona w zamek i klucze.

Rozmieszczenie pojemników i miejsca na składowanie odpadów wielkogabarytowych

w uzgodnieniu z Zamawiającym

Zalecane odległości od budynków budowli i obiektów małej architektury

- Odległość od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – min.10,00 m

- Odległość od urządzeń i elementów rekreacyjnych, placów zabaw – min. 10,00 m